Инструкция по транспортировке, хранению, эксплуатации и уходу за мебелью

Мебельные изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с действующими правилами перевозки грузов при условии сохранения изделий или упаковок от загрязнений и механических повреждений.

Мебельные изделия должны храниться и эксплуатироваться в сухих крытых помещениях при температуре не ниже +20С и относительной влажности воздуха 45-70 %.

Мебельные изделия не рекомендуется устанавливать в непосредственной близости от отопительных приборов. Удаление пыли производить мягкой сухой тканью. Во избежание перекоса, мебель рекомендуется устанавливать на ровные поверхности.

Беречь поверхности изделий от механических повреждений.

Избегать попадания воды на места стыка деталей и кромок, во избежание образования дефектов. Не ставить на поверхности горячие предметы без теплоизолирующих прокладок. Не применять для ухода за мебельными изделиями средства, для этого не предназначенные. При нарушении правил эксплуатации производитель ответственности не несет.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие мебельных изделий требованиям ГОСТ  16371-2014 («Мебель» ОТУ) при соблюдении правил транспортирования, хранения, сборки (при поставке в разобранном виде) и эксплуатации изделий. Гарантийный срок эксплуатации мебели: 12 мес.

В течение гарантийного срока изготовитель рассматривает претензию по качеству изделий, производит ремонт или замену деталей. Срок службы, установленный изготовителем: 60 мес.

Претензии по качеству, некомплектности изделий и фурнитуры принимаются с предъявлением инструкции по сборке и этикетки с упаковки, не позднее 14 дней со дня продажи
Предприятие – изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и дизайн изделия изменения, не ухудшающие технические параметры и надёжность, без уведомления клиента

Предприятие - изготовитель не принимает претензии на комплектность и механические повреждения, не несет ответственности и не гарантирует эксплуатационные качества в случаях:

1) нарушение правил транспортировки;

2) не соблюдения правил монтажа;

3) грубого нарушения правил эксплуатации;

4) воздействия динамических нагрузок, ударов, агрессивных сред;

5) изменения конструкции заказчиком;

6) применения конструкций не по назначению;

7) Со следами сборки изделия

Внимание!

1. По уходу за изделиями с фотопечатью НЕ ДОПУСКАЕТСЯ использовать: - спиртовые средства - порошковые и абразивные вещества - химические растворители - так же жидкости, состав которых вы не знаете.

2. Эксплуатировать материала с фотопечатью в помещениях с относительной влажностью не более 60%

3. Эксплуатация на открытом воздухе не рекомендуется.

4.Воздейтвие твердых предметов может привести к порче красочного слоя. 

5. Протирать поверхность изделия с фотопечатью только мягкой салфеткой.

6. Изделие может опрокинуться и нанести тяжелые телесные повреждения. Прикрепите его к стене. Для крепления к стене используйте крепеж, подходящий для ваших стен. 

Дата выпуска изделия______________________

Дата продажи ____________________________ м.п. магазина

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен ________________________









 (подпись покупателя)

ИП Родичев
Адрес предприятия: 606002, Россия, г.Дзержинск 
Нижегородской области, просп. Свердлова, д.8

Тел: 8(8313) 36-02-08, 36-17-32, 36-05-97, 36-12-45
http://vk.com/premium52mk
[image: image9.jpg]KpenneHue SKCLLEHTPUKOBOM CTSKKU




   [image: image2.jpg]


                                                               
Паспорт, инструкция по сборке и правила эксплуатации
Шкаф 1600 «Эра»
1600*516*2400
[image: image3.png]



· Проверьте все стекла и зеркала на предмет целостности, сколов, царапин, не предусмотренных ТУ.

· При сборке мебели сразу смотрите брак (сколы, царапины) на деталях; если обнаружен брак, то мебель не собирайте, т.к. детали со следами сборки возврату и замене не подлежат.

· Замена фурнитуры и корпусных деталей с механическими повреждениями (бой, сколы, царапины), возникшими в процессе сборки мебели клиентом или при транспортировке самовывозом, производится за дополнительную плату.

· Сохраняйте заводскую упаковку до окончания сборки, т.к. прием брака производится только в заводской упаковке.

· Сохраняйте до конца сборки упаковочные листы для фурнитуры и паспорт для корпусной мебели, а при его отсутствии - маркировочный лист на упаковке.

· Сохраняйте до конца гарантийного срока товарный чек и гарантийный талон.
                          Ведомость деталей и фурнитуры
	Спецификация на ЛДСП 16мм 

	Поз.
	Наименование детали
	Кол-во
	Размер в мм

	1
	Стойка
	1
	1984х500

	2
	Стойка
	1
	1984х500

	3
	Перегородка
	1
	1868х500

	4
	Топ
	1
	1601х500

	5
	Топ антресоль
	1
	1568х500

	6
	Дно антресоль
	1
	1568х500

	7
	Дно
	1
	1568х500

	8
	Дверь левая (до центра крайних петель 147мм)
	2
	1896х396

	9
	Дверь правая (до центра крайних петель 80мм)
	2
	1896х396

	10
	Полка глухая
	4
	776х500

	11
	Полка глухая
	1
	776х500

	12
	Стойка антресоль
	1
	400х500

	13
	Стойка антресоль
	1
	400х500

	14
	Перегородка антресоль
	1
	368х500

	15
	Дверь правая (до центра крайних петель 100мм)
	2
	396х396

	16
	Дверь левая (до центра крайних петель 80мм)
	2
	396х396

	17
	Цоколь
	2
	1568х100

	18
	Цоколь
	2
	384х100

	Спецификация на ДВП

	Поз.
	Наименование детали
	Кол-во
	Размер в мм

	19
	Задняя стенка
	4
	1898х398

	20
	Задняя стенка
	4
	398х398

	Спецификация на крепеж и фурнитуру

	Поз.
	Наименование детали
	Кол-во
	Размер в мм

	21
	Профиль ДВП
	1
	1490

	22
	Профиль ДВП
	2
	366

	23
	Профиль ДВП
	6
	360

	24
	Гвоздь 1,6х25
	224
	

	25
	Евровинт 6х50
	16
	

	26
	Заглушка евровинта
	8
	

	27
	Ключ шестигранный
	1
	

	28
	Петля для накладной двери
	12
	

	29
	Петля для полунакладной двери
	12
	

	30
	Подвес скрытого монтажа с заглушкой
	3
	

	31
	Подпятник
	14
	

	32
	Ручка торцевая 
	4
	

	33
	Саморез 3,5х16
	142
	

	34
	Стяжка эксцентриковая/заглушка
	36/36
	

	35
	Толкатель PUSH TO OPEN
	4
	

	36
	Штангодержатель
	4
	

	37
	Шкант 8х30
	44
	

	38
	Штанга 
	2
	772


Для сборки мебели рекомендуем воспользоваться услугами опытного специалиста.

Внимание, сборку изделия производить на ровной поверхности.
1. К стойкам (1, 2), цоколям (17, 18) прибить подпятники (31).
2. К стойке (1) и перегородке (3) прикрутить фланцы (36) саморезами (33).

3. К стойкам (1, 2, 12, 13) прикрутить ответные планки петель (28), а к перегородкам (3, 14) прикрутить ответные планки петель (29) саморезами (33).
4. Ко дну антресоли (6) прикрутить толкатели (35) саморезами (33).
5. Между цоколей (17) зафиксировать цоколь (18) при помощи эксцентриковых стяжек (34). Стянуть. 
[image: image4]
6. Ко дну (7) прикрутить перегородку (3) евровинтами (25). [image: image5.jpg]Kpennexue espolypyna

My

W





7. Между стойки (2) и перегородки (3) зафиксировать полки (10), а также к стойке (2) зафиксировать дно (7) при помощи эксцентриковых стяжек (34) и шкантов (37). Стянуть.

8. Между перегородки (3) и стойкой (1) зафиксировать полку (11), а также к стойке (1) зафиксировать дно (7) при помощи эксцентриковых стяжек (34) и шкантов (37). Стянуть.
9. Топ (4) прикрутить к стойкам (1, 2), перегородке (3) евровинтами (25).

10. Зафиксировать цоколя (17, 18) на дно (7) при помощи шкантов (37).
Рекомендация! Для лучшей фиксации приклеить
шканты клеем ПВА (в комплект не входят).
11. Прикрутить цоколя (17) к стойкам (1, 2) евровинтами (25).
[image: image6.png]



12. Между стоек антресоли (12, 13) зафиксировать топ антресоли (5) и дно антресоли (6) при помощи эксцентриковых стяжек (34) и шкантов (37).

13. Между топом (5) и дном (6) прикрутить перегородку (14) евровинтами (25).

Примечание: антресоль можно подвесить отдельно от шкафа, для этого в комплект входят подвесы скрытого монтажа (30). Прикрутить подвесы (30) к стойкам антресоли (12, 13), перегородке (14) при помощи саморезов (4). Крепеж для крепления к стене в комплект не входит. [image: image7.png]



14. Прибить задние стенки (19) к корпусу шкафа при помощи гвоздей (24), а на антресоль прибить задние стенки (20) гвоздями (24) для соединения задних стенок используйте профиль (21, 22, 23).

15. Установить штангу (38) в штангодержатели (36) при этом следует открутить один фланец, установить его на штангу, другую сторону штанги установить в противоположный фланец, а предыдущий фланец прикрутить обратно к стойке.
16. К боковым дверям (8, 9, 15, 16) прикрутить чашки петель (28) саморезами (33). А на центральные двери (8, 9, 15, 16) прикрутить чашки петель (29) саморезами (33).
17. К дверям (8, 9) прикрутить ручки (32) саморезами (33).

18. Установить двери (8, 9, 12, 13) на стойки (1, 2, 12, 13 - устанавливаются двери с петлями (28)) и перегородку (3, 14 - устанавливаются дверь с петлями (29)). Отрегулировать.

19. Установить заглушки.
 [image: image8.png]22

14

20

12





[image: image1.png]


