ВНИМАНИЕ!

При распаковке стола, во избежание заклинивания торцевого механизма, перемещение столешницы с царговым поясом осуществлять только за верхний край столешницы, как указано на схеме! Ни в коем случае не поднимать за вставку!

Примечание* В случае, если царговый пояс и столешница поставляются в собранном виде, сборку производить начиная с пункта 14.

Схема сборки

Стол Франк 1400х800+400			ООО «СтолПром»

Наименование деталей:

- Вставка стола – 400х800.

- Столешница – 700х800.

- Царговый пояс стола.

- Каркас стола.

Список фурнитуры:

| Наименование | Количество | Фото |
| --- | --- | --- |
| Шпилька М8, L-55мм. | 4шт. |  |
| Шайба 8 | 40шт. |  |
| Винт с вн. шестигранником М8х25мм | 8шт. |  |
| Гайка колпачковая М8 | 8шт. |  |
| Гайка М8 с прессшайбой | 16шт. |  |
| Гайка М8 | 8шт. |  |
| Саморез 3*30 | 4шт. |  |
| Наклейка пробковая | 8шт. |  |
| Планка МДФ | 2шт. |  |

Последовательность сборки стола:

- На ровной плоскости разложить столешницу стола в сложенном виде, без вставки.

- В футорки, имеющиеся на столешнице вкрутить шпильки М8 в количестве 4 штук до легкого упора.

- Установить шайбы 8 на каждую шпильку.

- Вкрутить гайки с прессшайбой М8 на каждую шпильку, поверх шайбы, до упора, площадкой вниз, подтянуть.

- Накрутить гайки с прессшайбой М8 на каждую шпильку, поверх уже вкрученных гаек с прессшайбой, площадкой вверх.

- Установить на каждую гайку с прессшайбой шайбу М8.

- На шпильки установить Царговый пояс (ЦП).

- Закрепить ЦП гайкой М8 с шайбой 8.

- Разложить стол, путем раздвижения механизма, до момента опускания автоматического механизма подъёма вставки стола.

- Произвести установку вставки стола между двух половин столешницы.

- Задвинуть механизм до полного складывания со вставкой.

- Произвести установку планок МДФ как указано на схеме.

- Закрепить планки МДФ на 4 самореза 3х30мм.

- * Установить опоры стола на 8 винтов М8х25мм, проложив их с обеих сторон шайбами 8.

- На нижнюю часть опор наклеить пробковые наклейки.

- Установить стол на опоры.

- Произвести регулировку столешницы относительно вставки:

а) ослабить гайку М8.

б) с помощью вращения нижних гаек с прессшайбой произвести подъём/опускание столешницы. Регулировку столешницы контролировать планкой/уровнем, в целях исключения прогиба.

в) законтрить регулировку путем затяжки гаек М8.