Мебельная компания «Нарус»

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Шкаф-купе «Перфект»

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации.

Для поддержания внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

- Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1 и не выше +40 градусов, относительной влажности 65-85%.

- Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.

- Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.

- Следует оберегать поверхность мебели и его конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.

- Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.

- Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участи по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами. А также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.

- В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу. Внимание! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания ( можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со  схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованием ГОСТа при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

| Схема сборки: Спецификация на панели и профили. Готовая деталь. Поз.; Наименование; Кол-во; Длина; Ширина. 3; Дно ящика; 3; 340; 395. 4; ДВП; 2; 2095; 595. 5; Фасад ящика; 3; 194; 360. 6; Перегородки; 1; 2068; 510. 7; Планки; 1; 90; 368. 8; Фальш-панель ящика; 3; 310; 140. 9; Боковина ящика левая; 3; 400; 140. 10; Боковина ящика правая; 3; 400; 140. 11; Задняя панель ящика; 3; 310; 140. 12; Цоколь; 1; 100; 1168. 13; Полка; 3; 368; 440. 14; Боковина; 2; 2200; 570. 15; Вязки; 1; 1168; 510. 16; Вязки; 1; 1168; 570. 17; Перегородки; 1; 2068; 510. 18; Планки; 1; 70; 1200. 19; Вязки; 1; 368; 460. 20; Вязки; 2; 384; 510. 21; Планки; 1; 368; 100. 22; Дверь; 1; 1400; 360. 24; Дверь; 2; 2070; 392. Спецификация на крепеж, фурнитуру, сборки. Поз.; Наименование; Кол-во; Примечание. 30; Направляющие 400мм.; 3. 34; Евровинт 6х50; 48. 35; Шуруп 4х16; 90. 36; Ручка; 6. 37; Полкодержатель; 12. 38; Петля для вкладной двери; 3. Заглушки; 48. Евроключ; 1. Подпятники; 6. Скалкодержатель; 4. Колеса купе простые; 4. Уголок маленький; 4. Шуруп 4х25; 10. гвозди; 150. Эксцентрик+заглушки; 6. |  |
| --- | --- |

Сборку рекомендовано производить вдвоем на чистой, ровной поверхности, во избежание перекосов и повреждений. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией! Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно или воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков.

Соберите корпус

Установите ДВП. Внимание: Проверить диагонали шкафа. Прибейте подпятники к шкафу

Соберите корпус ящика. Проверьте диагонали, установите ДВП. Прикрутите направляющие, а также ручку к фасаду ящика. Вставьте ящики в изделие, прикрепите фасад ящика к корпусу эксцентриками и выровните зазор между фасадами. Окончательно скрепите фасад ящика и корпус ящика изнутри при помощи шурупов 4*30.

Установите фасад и отрегулируйте  его.

Прикрутите ходовой ролик к створке.  Уголок большой  прикрепите к внешней стороне, а уголок маленький к внутренней стороне створки.  Установите полки и створки.

Прикрепите планку.