| Приобретенный Вами набор мебели (модуль) должен использоваться по его прямому назначению в жилых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 75%. Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение. Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от внешних погодных воздействий и промокания. Погрузочно-разгрузочные работы производятся вручную, не допуская ударов. Упаковки с наименованием «Осторожно, стекло» укладываются поверх остальных. Сторона упаковки, где наклеен ярлык (этикетка) является верхом. Упаковки укладываются вплотную друг к другу, перекладываются поролоном (мягкой ветошью). Обеспечивается крепление упаковок к бортам специальными ремнями для исключения их смещений во время движения. Хранение изделия допускается только в заводской упаковке на поддонах, ярусами, не более 5 рядов. Хранение должно осуществляться в сухих отапливаемых помещениях. Установка и эксплуатация мебели. Установка изделия производится в жилых сухих, отапливаемых помещениях покупателя с температурой воздуха 10-30о С. Изделие должно быть установлено на твердом ровном горизонтальном полу не ближе 50 см от отопительных и нагревательных приборов. Сборку изделия производить в строгом соответствии с Указаниями по сборке, изложенными на странице 2 настоящего вкладыша. Гарантийные обязательства сохраняются с учетом соблюдения при эксплуатации мебели указанных ниже максимальных нагрузок: - не более 100-110 кг распределенной равномерной массы на одно спальное место для ортопедических кроватных оснований с обязательным использованием ортопедических пружинных матрацев; - не более 5 кг распределенной равномерной массы на одну стеклянную полку, один выдвижной ящик; - не более 10 кг распределенной равномерной массы на одну полку/столешницу ЛДСП. Поверхность изделия и его деталей следует оберегать от попадания влаги, щелочей и иных химических растворителей. Чистку поверхности ламинированных деталей производить сухими мягкими тканями, при необходимости используя специальные полироли и чистящие составы для корпусной мебели. Чистку фасадов из стекла производить влажной мягкой тканью без применения каких-либо химических средств. На поверхности изделия не допускается установка горячих (свыше 40о С) предметов. По необходимости, но не реже одного раза в год, производить подтяжку винтов и болтов основных и регулировочных креплений, петель, створок, иных выдвижных механизмов. Гарантийные обязательства. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 ”Мебель. Общие технические условия” при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью. Срок хранения – 24 мес. со дня изготовления мебели. Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня продажи изделия. Срок службы изделия – восемь лет со дня продажи мебели. Если дату продажи установить невозможно, то датой начала гарантийного срока и срока службы считается дата выпуска изделия. Гарантийные обязательства не предоставляются при нарушениях условий правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, установки и эксплуатации изделия, при каких-либо самостоятельных изменениях и переделках конструктива изделия, а так же при использовании изделия не по его прямому назначению. Порядок предъявления претензий по качеству. Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия с предъявлением настоящего вкладыша и документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Продавец, на основании заключенного между ним и предприятием-изготовителем договора, обязан принимать претензии покупателя и в полной мере выполнять требования действующего законодательства о защите прав потребителей. Свидетельство о приемке. Изделие соответствует ГОСТ 16371-2014 и признано годным к эксплуатации. Дата выпуска изделия 20.02.2024Отметка ОТК_______________________ E-mail: m-spravka@mail.ru; www.linamebel.ru Юр. адрес: Россия, 442892, Пензенской обл., Сердобский район, пос. Сазанье, ул. Индустриальная, 1, тел./факс: (84167) 222-08, 205-74. Адрес производства: 442893, Россия, Пензенская обл., г. Сердобск, ул. Энергетиков 18, тел./факс: (84167) 249-20, 247-77 ЕАЭС NRU Д-RU.PA01.B.40305/21 |  | Изделие: Мебель для дома Гостиная Эдем Ш.2130 Г.350 В.1700 Свидетельство о приемке, правила эксплуатации, сборки, установки. Гарантийные обязательства. |
| --- | --- | --- |

| Указания по сборке. Гостиная Эдем Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку произведите на ровной жёсткой поверхности. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров. Последовательность сборки: Подготовить детали к сборке. Распределить по позициям. К деталям (1,8) прикрутить опоры (40) саморезами (43).К деталям (6) прикрутить ответные планки петель (41) евровинтами (32). К деталям (9,10,11,16) установить эксцентрики (46) и шканты (48). К деталям (10,11,13) прикрутить направляющие (47) саморезами (43). В деталь (2) вкрутить штоки эксцентриков (46), вбить шканты (48).К детали (4) прикрутить навесы прямые (39) саморезами (43) Сборка шкафов. В горизонтальном положении соединить детали (6,7) с деталями (8) еврошурупами (33). Проверив равенство диагоналей, прибить стенки задние (21) гвоздями (30) из расчета 150 мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей. В вертикальном положении навесить створки (17) предварительно установив в них петли (41) на саморезы (43). Прикрутить навес угловой (38) саморезами (43) к стенкам (6,7). Сборка тумбы ТВ В горизонтальном положении: к низу тумбы (1) прикрутить еврошурупами (33) детали (9,10,11,13). Полку (3) соединить с деталями (10,11,13) еврошурупами (33). Перегородку (16) присоединить к полке (3) затянуть эксцентрики (46). Верх тумбы (2) соединить с деталями (9,10,11,16) затянуть эксцентрики (46). В вертикальном положении: Проверив равенство диагоналей, прибить стенки задние (22,23,25) гвоздями (30) из расчета 150 мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей. В местах стыков ЛДСП для крепления использовать саморез (44). Навесить створку (20) предварительно установив петли (41) на саморезы (43). Сборка полки Соединить детали (4,5) еврошурупами (33). Сборка ящиков:вдетали (14,15) установить эксцентрики (46). В детали (12,18,19) вкрутить штоки эксцентриков (46), вбить шканты (48). Соединить детали (12,14,15,18,19) затянуть эксцентрики (46).Дно ящика (24) вставить в паз на фасадах (18,19)прибить гвоздями (30) к деталям (12,14,15) из расчета 150 мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей. Прикрутить направляющие (47) саморезами (43). Установить ящик в изделие. Предприятие-изготовитель рекомендует тумбу и шкаф соединить межсекционными стяжками (45), для этого в местах соприкосновения изделий просверлить отверстия сверлом диаметром 8мм. После полной сборки и установки осуществить окончательную регулировку петель (41) и опор (40).Установить заглушки (34,35,36). Комплектовочная ведомость на щитовые детали. Гостиная Эдем №; Наименование; Размер; Кол-во; № упак; №; Наименование; Размер; Кол-во; № упак. 1; Низ тумбы; 1730х330; 1; 2; 14; Бок ящика правый; 284х164; 2; 3. 2; Верх тумбы; 1730х330; 1; 2; 15; Бок ящика левый; 284х164; 2; 3. 3; Полка тумбы; 1298х330; 1; 2; 16; Перегородка малая; 120х329; 1; 3. 4; Щит; 1730х222; 1; 2; 17; Створка шкафа; 1018х396; 2; 4. 5; Полка; 1730х222; 1; 2; 18; Фасад ящ правый; 252х662; 1; 3. 6; Стенка боковая 1; 1010х330; 2; 3; 19; Фасад ящ левый; 252х662; 1; 3. 7; Стенка боковая 2; 1010х330; 2; 3; 20; Створка тумбы; 388х398; 1; 4. 8; Горизонт шкафа; 368х329; 8; 3,4; 21; Стенка задняя; 1004х396; 2; 4. 9; Стенка левая тумбы; 348х330; 1; 4; 22; Стенка задняя; 1320х234; 1; 2. 10; Стенка правая тумбы; 348х330; 1; 4; 23; Стенка задняя; 142х1320; 1; 2. 11; Перегородка большая; 348х330; 1; 2; 24; Дно ящика; 613х304; 2; 4. 12; Задняя панель ящика; 615х164; 2; 4; 25; Стенка задняя; 406х376; 1; 4. 13; Перегородка средняя; 212х329; 1; 3. |  | Комплектовочная ведомость фурнитуры. Гостиная Эдем (упак. №1) №; Наименование; Вид; Кол-во; №; Наименование; Вид; Кол-во. 30; Гвоздь 2х20; 50; 40; Опора прямоугольная; 9. 31; Дюбель; 6; 41; Петля накладная; 6. 32; Евровинт; 12; 42; Саморез 3,5х50; 6. 33; Еврошуруп; 51; 43; Саморез 4х16; 92. 34; Заглушка еврошурупа; 51; 44; Саморез с п/ш 4,2х16; 8. 35; Заглушка технологическая; 8; 45; Стяжка межсекционная; 2. 36; Заглушка эксцентрика; 26; 46; Стяжка эксцентриковая; 26. 37; Ключ еврошурупа; 1; 47; Шариковая направляющая 300; 2. 38; Навес Г-образный; 4; 48; Шкант 8х30; 26. 39; Навес прямой; 2. Схема сборки. Гостиная Эдем. |
| --- | --- | --- |